МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к  лабораторной работе по дисциплине РТЦ и С, часть I,

для студентов вечернего факультета

по направлению ”Радиотехника”

Рязань 2008

Порядок выполнения и оформления лабораторных работ

Лабораторные работы по курсу "РТЦиС" выполняются на универсальной лабораторной установке фронтальным методом после изучения соответствующих разделов лекционного курса. Работы ,каждая продолжительностью 4 академических часа, выполняются бригадным методом. Каждой бригаде выдается общее задание на предварительный расчет и эксперимент.

Лабораторная работа включает предварительную (домашнюю) подготовку и экспериментальную работу в лаборатории. Домашняя подготовка предусматривает изучение теоретического материала по теме работы, выполнение предварительных расчетов и графических построений. Занятие в лаборатории состоит из следующих этапов:

-проверка преподавателем подготовленности студента к выполнению лабораторной работы;

-выполнение эксперимента;

-обработка результатов эксперимента (построение графиков, вычисление заданных параметров, сравнение результатов расчета и эксперимента);

-проверка результатов эксперимента преподавателем;

-защита предыдущей лабораторной работы.

Каждый студент оформляет персональный отчет по проделанной лабораторной работе. Отчеты по всем лабораторным работам помещаются в отдельной общей тетради, которая после окончания цикла лабораторных работ сдается на кафедру.

Отчеты о лабораторных работах должны быть оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД, графическая часть отчета выполняется на миллиметровой бумаге карандашом.

Защита лабораторной работы проводится каждым студентом персонально по материалам, приведенным в отчете. При подготовке к защите рекомендуется пользоваться контрольными вопросами. Студент, отчитавшийся по всем лабораторным работам, автоматически получает зачет по лабораторному практикуму.

Лабораторная работа № 1

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВНЫМИ ПРИБОРАМИ, СТАНДАРТНЫМИ СИГНАЛАМИ  И ИХ СПЕКТРАМИ

Цель работы

Ознакомится с лабораторной установкой, техническими характеристиками и правилами эксплуатации измерительных приборов, используемых в лаборатории, характеристиками основных стандартных сигналов и методикой измерения их параметров.

Оборудование рабочего места

Лабораторная установка позволяет выполнить цикл лабораторных работ и состоит из базового блока (рис.1), сменного функционального устройства и комплекта радиоизмерительных приборов: милливольтметра В3-38, генератора сигналов звуковых и ультразвуковых частот Г3-33, генератора сигналов частот Г4-18А, электронного осциллографа С1-68. Кроме того, часть измерительных устройств смонтирована внутри базового блока и сменных функциональных

устройств. Гнезда для подключения  измерительных приборов к различным точкам исследуемых схем располагаются на боковых панелях базового блока: гнезда Г1 и Г2- слева, гнезда Г3, Г4, Г5- справа. На  верхней панели каждого сменно-

Рис.1.базовый блок лабораторной установки	     го функционального устройства

изображается упрощенная принципиальная или структурная схема исследуемого устройства и располагаются различные ручки регулировок, переключатели и тумблеры.

Технические характеристики и правила эксплуатации измерительных приборов приводятся в приложении.

Основные обозначения, расчетные

формулы и определения

В радиотехнике сигналами являются электрические колебания различной формы. Форму сигнала можно наблюдать на экране осциллографа, параметры сигнала измеряют при помощи тех же осциллографов, вольтметров спектров и т.п.Для изучения свойств сигналов и цепей широко используют детерминированные периодические колебания, источниками которых являются генераторы стандартных сигналов, выпускаемых промышленностью.

Периодический сигнал описывается функцией:

S(t)=S(t+nT),	(1)

где T-период сигнала, n=±1, ±2, …..

Простейшим периодическим колебанием является гармоническое колебание:

S(t)=Acos(Ωt+φ),	        (2)

Где А- амплитуда, Ω=2πF- частота, φ- начальная фаза колебания.

S(t)=a02+n=1∞Ancos(nΩt+ϕn)=n=−∞∞CnejnΩt.Периодический сигнал можно представить рядом Фурье:

(3)

Где Ω=2πF=2π/T,  An=Anejφn=2⋅Cn.

Коэффициент ряда Фурье определяется в виде:

a02=1T0TS(t)dt,  An=2T0TS(t)e−jnΩtdt.	(4)

Ряд(3)описывает разложение сигнала (1) по системе базисных гармонических функций с вещественными амплитудами Аn, частотами nΩ ,(n=1,2,3,...), начальными фазами φn или по системе базисных

комплексных экспоненциальных функций с комплексными амплиту-дами   Cn и частотами nΩ, (n=0,±1,±2,…).

Распределение амплитуд или начальных фаз гармонических составляющих по частоте называется амплитудным или фазовым спектром сигнала соответственно. Спектр периодического сигнала является дискретным, или линейным. Для сигнала в виде периодической последовательности прямоугольных импульсов с амплитудой U, длительностью τи и периодом T=1/F  амплитуды гармонических составляющих спектра в соответствии с формулами (4) определяется выражениями:

a02=UτиT, An=2UτиTsinnπτиTnπτиT.				(5)

Сигналы, амплитудный спектр которых примыкает к нулевой частоте, называются видеосигналами. В отличие от них радиосигналы являются узкополосными высокочастотными колебаниями, спектр которых сосредоточен в узкой полосе, примыкающей к несущей частоте.

Примером простейшего радиосигнала может служить амплитудно-модулированное колебание при гармонической модуляции. Аналитическое выражение такого колебания можно представить в виде:

a(t)=A1+McosΩt+ϕcosωнt+Q                 (6)

Где A, ωн, Q-амплитуда, частот и начальная фаза несущего высокочастотного колебания;

Ω=2πF, φ-частота и начальная фаза низкочастотного управляющего колебания (2);

М- коэффициент глубины модуляции, характеризующий изменение амплитуды несущего колебания в соответствии с гармоническим управляющим сигналом (2).

Как правило ωн >>Ω ; М≤1 ,

Из выражения (6) путем тригонометрических преобразований не-

трудно получить:

a(t)=Acosωнt+Q+12AMcosωн+Ωt+Q+ϕ++12AMcosωн−Ωt+Q−ϕ                                (7)

Таким образом, амплитудный спектр АМ- колебания с гармонической модуляцией содержит три гармонические составляющие с амплитудами А на частоте fн , 12AM на частоте fн+F и 12AMна частоте fн-F .

Описание лабораторной установки

В сменном блоке находится генератор прямоугольных видеоимпульсов и анализатор спектра, позволяющий производить анализ амплитудно-частотного спектра периодического колебания.

Принцип работы анализатора амплитудно-частотного спектра основан на использовании резонанса. В одном из методов периодическое колебание S(t) подается на узкополосный полосовой фильтр. При совпадении частоты nΩ  гармонической составляющей исследуемого периодического колебания с частотой настройки узкополосного фильтра стрелочный индикатор резонанса дает показания, пропорциональные амплитуде гармоники An .

Для измерения амплитудно-частотного спектра последовательно перестраивают узкополосный фильтр и фиксируют частоты резонанса  в соответствующие им максимальные показания стрелочного индикатора. Такой метод спектрального анализа с помощью перестройки фильтра на практике не используются. Наибольшее применение находит метод , при котором производится смещение (сдвиг) сигнала относительно фиксированной резонансной частоты фильтра. Этот метод используется в лабораторном анализе амплитудно-частотного спектра, структурная схема которого представлена на рис.2.

Для получения спектра, смещающегося по шкале  частот, производится умножение исследуемого колебания S(t) на вспомогательное гармони-ческое   напряжение   cosωнt,

Рис.2  		            частоту которого ωн можно

изменять.

Колебание на выходе  перемножителя:

Sвых(t)=S(t)cosωнt=C0cosωнt+n=1∞Cncos[ωн+nΩt+ϕn]++n=1∞Cncosωн−nΩt−ϕn..

(8)

Из этого выражения видно, что в спектре выходного колебания содержится несущая с частотой ωн , верхняя боковая полоса с частотами ωн+nΩ и нижняя боковая полоса с частотами ωн-nΩ .Напряжение с выхода перемножителя поступает на узкополосный фильтр с фиксированной резонансной частотой ω0. Выходное напряжение фильтра измеряется стрелочным индикатором. Примеры амплитудно-частотного спектра (АС) колебания на выходе перемножителя, построенного на основании (8) для определенного значения частоты ωн, и амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) узкополосного фильтра приведены на рис. 3.

Рис.3

Для случая, представленного на этом рисунке, узкополосный фильтр оказывается настроенным на частоту ωн-3Ω. Тогда при достаточно узкой полосе пропускания амплитуда выходного напряжения фильтра и показания стрелочного индикатора будут пропорциональны С3- амплитуде 3-й гармоники входного колебания S(t). Если изменять частоту вспомогательного гармонического напряжения ωн, то происходит сдвиг спектра и последовательная настройка узкополосного фильтра на частоте ωн-nΩ, т.е. обеспечивается равенство ωн-nΩ=ω0.

При резонансе показания индикатора будут пропорциональны амплитуде n-й гармоники Сn, в частоте этой гармоники может быть найдена из соотношения nΩ=ωн-ω0..

Передняя панель сменного блока лабораторной установки показана на рис.4. Периодическая последовательность прямоугольных импульсов формируется генератором импульсов, работающим в ждущем режиме. Длительность импульсов отрицательной полярности плавно регулируется потенциометром "Длительность, мкс", выведенным на переднюю панель. Частота повторения импульсов равняется частоте внешнего генератора низкой частоты (ГНЧ), напряжение с которого подводится к гнездам Г1. Периодическая последовательность прямоугольных импульсов от генератора импульсов поступает на гнездо Г3. Это необходимо для наблюдения и зарисовки осциллограмм колебаний, спектры которых исследуются. К гнездам Г5 подводится короткий синхроимпульс для осуществления внешней синхронизации осциллографа.

В балансовом модуляторе происходит перемножение исследуемого колебания S(t) на вспомогательное гармоническое напряжение частоты ωн. Последнее поступает от внешнего генератора высокой частоты (ГВЧ) к гнездам Г2, соединенным со вторым входом балансового модулятора. Параметры узкополосного фильтра лабораторной установки:

-резонансная частота f0=110 кГц,

-полоса пропускания Δf0,7=25Гц

Регулировка амплитуды колебания на входе узкополосного фильтра, производится ручкой "Калибровка", выведенной на переднюю панель сменного блока.

Рис.4

Домашнее задание

- Ознакомиться с описанием рабочего места и лабораторного макета.

- Изучить основные технические характеристики и правила эксплуатации измерительных приборов, используемых в лабораторной работе (см. приложение).

- В соответствии с таблицей задания записать аналитические выражения и нарисовать форму (с указанием масштаба по осям координат) следующих сигналов:

а) гармонического колебания;

б) периодической последовательности прямоугольных импульсов;

в) АМ- колебания с гармонической модуляцией.

- Рассчитать и построить амплитудные спектры сигналов с параметрами по п.3. При построении спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов по оси ординат

откладывать значения Аn/а0, по оси абсцисс - значения циклической

частоты f в килогерцах. Число рассчитываемых значений гармоник импульсной последовательности должно быть не менее 15. Результаты расчетов свести в таблицу.

Таблица заданий

U* 0,4+0,05К, В

F* 8-0,2К, кГц

fн* 100+3К, кГц

τи 30+К, мкс

М 23+5К, %

К номер бригады

φ =  = 00

Лабораторное задание

- Включить измерительные приборы, дать им прогреться в течении 8-10 минут и подготовить их к работе в соответствии с инструкцией (см. приложение).

- Установить на выходе НЧ генератора напряжение с действующим значением U=U* (по стрелочному прибору генератора) и частотой F=F* в соответствии с таблицей заданий. Генератор должен работать при включенной внутренней нагрузке 600 Ом.

- Измерить вольтметром В3-38 напряжение на выходе НЧ генератора, сравнить полученный результат с заданным, оценить относительную погрешность, считая вольтметр В3-38 эталонным прибором.

- Пронаблюдать полученное в п.2 колебание на экране осциллографа (3-4 периода), зарисовать форму сигнала с обозначением масштаба величин по осям координат. По осциллограмме вычислить амплитуду, действующее значение, период и частоту сигнала. Оценить относительную погрешность измерения частоты по осциллографу, считая показания НЧ генератора эталонным.

- Подготовить лабораторный макет для наблюдения формы и измерения амплитудного спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов, для этого:

- установить на сменном блоке переключателя П в положение 1;

- к гнездам Г1 лабораторного макета подвести напряжение от НЧ генератора с действующим значением U=1B и частотой F=F*;

- к гнездам Г2 подвести напряжение от ВЧ генератора с действующим значением U=1 B и частотой f=110 кГЦ;

- подключить вход осциллографа к гнездам Г3, а вход внешней синхронизации осциллографа- к гнездам Г5 лабораторного макета;

- включить в сеть лабораторную установку тумблером "Вкл." на базовом блоке и добиться устойчивого изображения на экране осциллографа периодической последовательности прямоугольных импульсов отрицательной полярности (1-2 периода колебания).

- Ручкой "Длительность, мкс", находящейся на сменном блоке, при помощи осциллографа установить заданную длительность импульса τи=τи*, измерить период повторения Т и амплитуду импульсов U.Зарисовать осциллограмму импульсов с обозначением масштаба величин по осям координат.

- Измерить амплитудный спектр импульсной последовательности.

  - Откалибровать стрелочный индикатор анализатора спектра, находящийся на передней панели базового блока лабораторной установки. Для этого ручкой "Калибровка" на сменном блоке установить стрелку индикатора приблизительно в середине шкалы и, слегка изменяя частоту ВЧ генератора вблизи f=110 кГц, добиться максимального показания индикатора. Записать точное показание полученной опорной частоты f0 . Ручкой "Калибровка" установить стрелку индикатора на 100. При дальнейших изменениях показания индикатора будут соответствовать нормированным значениям амплитуд гармонических составляющих сигнала.

  - Медленно повышая частоту f ВЧ генератора, измерить нормированные значения амплитуд гармоник по максимальному отклонению стрелки индикатора. Значения частоты гармонических составляющих определяется как f-f0.

Результаты измерений свести в таблицу и сравнить с результатами домашних расчетов.

- В соответствии с инструкцией по эксплуатации приборов (см. приложение ) получить на выходе ВЧ генератора амплитудно-модулированное колебание с параметрами U=U*, fн=fн*, М=М*, F=400Гц (для четных бригад) или F=1000Гц (для нечетных бригад). Генератор ВЧ должен работать в режиме внутренней модуляции.

- Пронаблюдать форму АМ- колебания на экране осциллографа, зарисовать осциллограмму с обозначением масштаба величин по осям координат, измерить коэффициент глубины модуляции М,% на основе соотношения:

M=A−BA+B,

где А и В соответственно максимальный и минимальный размеры изображения по вертикали на экране осциллографа.

- Измерить по осциллограмме период и частоту огибающей АМ-колебания, сравнить полученные результаты с исходными.

- Предъявить результаты эксперимента преподавателю, и после его разрешения выключить приборы и лабораторную установку, привести в порядок рабочее место.

Содержание отчета

- Основные технические характеристики используемых приборов (кратко).

- Результаты домашних расчетов и графических построений.

- Результаты измерений, осциллограммы, спектральные диаграммы. Рассчитанные и экспериментальные спектральные диаграммы импульсной последовательности с параметрами τи=τи*, F=F* должны быть построены на одном графике.

- Выводы и оценки полученных результатов.

Контрольные вопросы

- Каковы основные технические характеристики и правила пользования милливольтметром В3-38, генераторами Г3-33, Г4-18А?

- Как получить АМ- колебания на выходе генератора Г4-18А в режиме внутренней и внешней модуляции?

- Каковы основные технические характеристики осциллографа С1-68?

- Из каких соображений выбирается частота развертки и вид синхронизации осциллографа?

- Как измерить с помощью осциллографа амплитуду, частоту, длительность колебания?

- Что такое амплитудный и фазовый спектры периодических сигналов?

- Как влияет изменение длительности импульса и периода повторения периодического колебания на параметры его спектра?

- Дайте понятие ширины спектра; как она зависит от длительности импульса?

- Какая связь существует между спектрами импульсного (финитного) сигнала и соответствующего периодического сигнала?

- Чем отличается спектр радиоимпульса от спектра его огибающей?

- Объясните принцип действия лабораторного анализатора спектра.

Библиографический список

- Справочник по радиоизмерительной аппаратуре. М.: Энергия, 1976.

- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник. М.: Высшая школа, 1983. с.41-43, 103-107.

- Гоноровский И.С. : Учебник. 4- е изд., перераб. И доп. М.: Радио и связь, 1986. с. 20-23, 26-27, 74-78.